# Q-h curve

Boven H=94 cm verlaat de rivier zijn bedding en is het niet meer mogelijk om met behulp van de zout methode de afvoer te bepalen (de afvoer wordt in deze gevallen bepaald met behulp van rotors). Er zijn enkele Q-h punten bepaald boven H=94 cm tot een staff gauge hoogte van 130 cm.

De starflow heeft echter al waterdieptes en snelheden gemeten tot ongeveer h=160cm. Om meer zekerheid te krijgen over de juistheid van de te extrapoleren Q-h curve wordt de Q-h curve bepaald met behulp van de snelheid gemeten door starflow 2.

Stap1:

Hiertoe wordt de gemeten waterhoogte (h) van starflow 2 omgezet naar de waterhoogte (H) op hetzelfde moment bij de staff gauge. Zie file regua-cal.xls.

De lineaire regressie vergelijking hiervoor luidt:

H = 0.101156003 * h + 7.990656945;

Stap2:

Om de water snelheden om te zetten in een discharge moet je het natte oppervlak weten. Bij verschillende hoogtes van de staff gauge is het natte oppervlak geschat bij de starflow apparaten. Zie hiervoor file nov2001.xls (kopie van perfil-igarape-nov2001.xls, waterhoogte bij starflow gemeten terwijl staff gauge H=39cm is)

De trendline tussen H en het natte oppervlak is:

A = 0.3913 * exp^(0.0266*H);

H (cm) & A (m2)

Stap3:

Je kunt niet de starflow snelheden vermenigvuldigen met de natte doorsnede om de afvoer te berekenen, doordat de starflow snelheid niet te gemiddelde snelheid van de hele beek aangeeft (de snelheid van de starflow is een gemiddelde snelheid over een bepaald segment).

De starflow snelheden moeten daarom worden omgezet in een gemiddelde snelheid.

De gemiddelde snelheid wordt berekend door:

Ave v = Q/A

De Q wordt berekend met de Q-h relatie. Q = 0.0176*exp^0.0389*H. Deze Q geldt dus voor bij de staff gauge. Maar doordat er geen water verdwijnt of bijkomt tot de starflow geldt deze Q ook voor bij de starflow apparatuur.  De A is de natte doorsnede bij de de starflow apparatuur.

Door nu de gemiddelde snelheid tegen de snelheid van starflow 2 te plotten kun je met behulp van een trendline de snelheid van starflow 2 omzetten in een gemiddelde snelheid. Je gebruikt hiervoor alleen starflow 2 en niet het gemiddelde van starflow 1 doordat starflow 1 bij een H=160cm niet werkte (onder gesedimenteerd). (Over de relatie tussen de gemiddelde snelheid en de starflow 2 snelheid bij een staff gauge hoogte lager dan 130 cm ben je vrij zeker door de metingen. In de grafiek is te zien dat de relatie nadat de rivier de bedding heeft verlaten een vrij rechte lijn vormt. Het is daarom aannemelijk dat deze relatie ook aanwezig is boven een staff gauge hoogte van 130 cm. De relatie is dus ook op dit deel van toepassing. Dit is beter dan het simpel extrapoleren van de Q-h relatie,)

De relatie tussen de gemiddelde snelheid en de starflow 2 snelheid is (zie file dfgdfg.xls):

Ave v =1.0403*(v-sf2)^2 –0.1219*(v-sf2) + 0.082

Stap4:

Deze gemiddelde snelheden kunnen door ze te vermenigvuldigen met de natte doorsnede omgezet worden in een discharge. Dit geeft een een Q-h relatie die nauwelijks verschilt met de oude reltatie. (zie file dfgdfg.xls)