Modelagem Hidrológica de uma Microbacia em Manaus, AM.

O trabalho de pesquisa que foi desenvolvido durante o programa de Estágio Vivencial em Engenharia Florestal realizou-se em uma área experimental localizada na Estação Experimental de Silvicultura do INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), a 70km de Manaus, AM e está vinculado ao EUSTACH (European Studies on Trace gases and Atmospheric Chemistry), o componente europeu do projeto LBA – Experimento de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia.

O objetivo deste trabalho foi realizar a modelagem hidrológica de uma bacia hidrográfica de microescala (503.22 ha) localizada na Amazônia Central através do programa TOPOG de modelagem, desenvolvido pelo CSIRO (Common Wealth Scientific and Industrial Research Organization) e pelo CRCCH (Cooperative Research Centre for Catchment Hydrology), Australia. O TOPOG é um “pacote” de modelagem hidrológica baseada nos aspectos físicos do terreno e distribuída espacialmente. O banco de dados que o programa requer para simular processos hidrológicos foi obtido em medições no campo e através de revisão bibliográfica. O modelo resultante foi instalado no CPTEC/INPE (Centro de previsão de Clima e Tempo/Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) para seu refinamento e avaliação de desempenho. Os resultados obtidos na modelagem apontam a necessidade de se acrescentar ao modelo um componente que simule também os processos hidrológicos subsuperficiais. São apresentadas sugestões para um delineamento experimental hidrológico na microbacia para o desenvolvimento de projetos integrantes do LBA-EUSTACH, baseadas nos resultados preliminares apresentados.

##### I - Introdução

A importância da otimização da utilização dos recursos hídricos vem se destacando no cenário mundial. Entretanto, o conhecimento à respeito do funcionamento hidrológico de florestas tropicais é ainda escasso.

Bruijnzeel (1990) chama a atenção para a evidente necessidade de suplementar os estudos tradicionais em microbacias nos trópicos com aplicações de modelagem hidrológica sustentada por parâmetros fisicos do terreno, capaz de simular não apenas a produção de água mas também a distribuição espacial da umidade do solo ao longo do tempo. Entretanto, o autor lembra que o ajuste de modelos fisicos nos trópicos úmidos podem não ser fáceis. Por exemplo, o leito de rocha pode não ser paralelo à topografia superficial em terrenos tropicais, que se caracterizam por serem bastante intemperizados. Nestes casos, a comum aceitação de que os gradientes hidráulicos do fluxo subsuperficial correm paralelamente à superficie pode não ser válida.

Diversos autores (Bruijnzeel, 1996; O’Loughlin, 1986; O’Loughlin et alli., 1989; Vertessy & Elsenbeer, 1999; Schellekens, 2000) apontam o programa TOPOG de modelagem, desenvolvido pelo CSIRO (Common Wealth Scientific and Industrial Research Organization) conjutamente com o CRCCH (Cooperative Research Centre for Catchment Hydrology), Australia, como o mais promissor ‘pacote’ de modelagem hidrológica disponível atualmente, sendo uma das vantagens o fato de que a modelagem através do TOPOG não demanda tantos dados quanto outros modelos de mesma classe; ao mesmo tempo em que provou ser extremamente versátil em suas aplicações, integrando aspectos hidrológicos, geomorfológicos, pedológicos e ecológicos do ecossistema em um contexto espacial.

O TOPOG pode ser adquirido livremente para fins de pesquisa uma vez realizado o cadastramento com a CSIRO, através da Internet (http://www.clw.csiro.au/topog).

II - Objetivos

Este trabalho tem o objetivo de desenvolver a parametrização do modelo hidrológico TOPOG em uma bacia hidrográfica de microescala coberta por floresta tropical úmida na Amazônia Central.

O modelo resultante é uma ferramenta importante para a instrumentação que realizar-se-á na microbacia de estudo no contexto do Carbonsink, um projeto que irá integrar o EUSTACH (European Studies on Trace gases and Atmospheric Chemistry), o componente europeu do projeto LBA – Experimento de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia a partir de março/2001.

O projeto Carbonsink irá ligar os ciclos biogeoquímicos de nutrientes e os processos hidrológicos do ecossistema para a determinação do sequestro de carbono pela floresta tropical úmida, gerando informações para a análise do papel da floresta amazônica para o balanço global do carbono. Os dados obtidos na experimentação possibilitarão a validação do modelo resultante, permitindo que o mesmo seja utilizado para realizar simulações hidrológicas a longo prazo e o impacto dos fenômenos El Niño e La Niña no armazeamento de água no solo.

##### III - Área de Estudo

A Bacia Amazônica é limitada à oeste pela Cordilheira dos Andes, à norte pelo Planalto das Guianas, ao sul pelo Planalto Central e à leste pelo Oceano Atlântico, possuindo área estimada de 6.300.000 Km2; dos quais 5.032.925 Km2 localizam-se em território brasileiro, compreendidos pelos estados do Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre e Amapá e parte dos territórios do Tocantins, Mato Grosso e Maranhão (Fisch et al., 1998).

O rio Amazonas possui 6275 Km de extensão e é o maior do mundo em termos de volume d’água, e a floresta Amazônica contém 30% do total de florestas do mundo (Bruijnzeel, 1996). Trata-se de uma imensa bacia hidrográfica cujo escoamento de águas foi pouco alterado antropicamente.

A microbacia na qual foi conduzido o presente estudo possui 503.22 ha e localiza-se na Estação Experimental de Silviculura Tropical do INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), bacia do rio Cuieiras, 2º 36’S e 60º 12’W, distando aproximadamente 70Km de Manaus/AM.

IV -  Metodologia

O TOPOG Online web site (http://www.clw.csiro.au/topog) descreve o programa como um “pacote” de modelagem hidrológica baseado nos aspectos físicos do terreno que descreve como a água se movimenta ao longo de determinda paisagem, sobre a superficie, infiltra e percola no solo até a água subterrânea e volta à atmosfera via evaporação. O programa foi desenvolvido para ser aplicado a pequenas bacias (até 1000 ha e normalmente menores do que 100 ha) e é referido como um pacote de modelagem hidrológica de parâmetros distribuídos e determinístico. O termo ‘determinístico’ é usado para enfatizar o fato de que diversos modelos de balanço hídrico dentro do TOPOG utilizam de raciocínio físico para explicar como o sistema hidrológico se comporta. O termo ‘parâmetros distribuídos’ significa que o modelo pode contar com a variabilidade espacial como um componente de parâmetros tipo de solo, vegetação e clima.

O programa TOPOG foi utilizado para fazer simulações dos processos hidrológicos ocorrentes na microbacia deste estudo. As simulações foram feitas com dados diários de parâmetros climáticos para o período de 15 de junho de 1999 a 26 de agosto de 2000, totalizando 437 dias.

#### 1. Modelo Digital do Terreno

Utilizou-se o mapa Fazenda Codeagro, Folha SA.20-Z-B-IV-2, numeração MI-517/2, escala 1:50.000 (RADAMBRASIL, 1978) para a digitalização das curvas de nível, quais estão representadas com equidistância de 20 metros. A variação altitudinal foi de 70 metros. Definiu-se quatro pontos de coordenadas conhecidas e realizou-se a digitalização das curvas de nível e dos cursos d’ água utilizando-se ARC/INFO (programa ARCEDIT- GIS de ESRI. 1996).

Estabeleceu-se 34 pontos ao longo da microbacia com altitudes conhecidas. Os dados foram obtidos através do mapa supracitado e também através dos trabalhos de Ferraz et al  (1998) e Higuchi et al. (1998), os quais determinam os perfis verticais de duas topossequências de 2.500 m instaladas na área do presente estudo.

Assim, elaborou-se um modelo digital do terreno (grid 10x10) através do programa Topog_demgen, conforme mostra a Figura 1.

Figura 1. Modelo digital do terreno, microbacia de estudo.

Assim, o programa Topog_demgen criou curvas de nível detalhadas. Uma inovação do modelo topográfico existente no TOPOG é a elaboração de um arquivo de elementos, o qual divide a microbacia em segmentos de diferentes formas e tamanhos de acordo com o padrão do relevo da área. Tais segmentos são referidos como “elementos”, tratando-se da unidade com a qual é possível atribuir a variabilidade de tipo de solo, vegetação e clima (i.e. radiação). Isso é feito pelo programa Topog_element, que estabelece os limites da microbacia e calcula divisores de água internos, se existirem. Uma segmentação primária da área é realizada, estabelecedo-se uma rede de cabeceiras e cursos d’água. Então, é feita uma segmentação secundária, a qual consiste em cálculos das trajetórias do fluxo d’água, utilizando-se também de dados de declividade e face de exposição ao sol. As curvas de nível detalhadas e a rede de trajetórias definirão cada elemento da microbacia.

A microbacia foi dividida em 1611 elementos, conforme a Figura 2.

Figura 2. Segmentação da microbacia de estudo em 1611 elementos.

#### 2. Clima

Toda a região está coberta pela floresta tropical úmida de baixa altitude (Chauvel, 1982). O tipo climático é AmW’ na classificação de Köppen (RADAMBRASIL, 1978), caracterizando-se por apresentar temperatura média anual de 26.6ºC, umidade relativa de 75-86% e precipitação anual de 1.750 a 2.500 mm. A temperatura média no mês mais frio está sempre acima de 18ºC, além de uma estação seca de curta duração nos meses de julho a outubro (Ranzani, 1980; Chauvel, 1982; Fisch et al. 1998; Higuchi et al. 1998). O fenômeno El Niño acarreta em períodos mais longos de seca e a mesma pode não ser observada em anos no qual acontece o fenômeno        La Niña (http://www1.cptec.inpe.br/products/elninho/elninho1p.html; http://www.cptec.inpe.br/products/laninha/laninha1p.html).

O banco de dados climáticos utilizado nas simulações com o programa TOPOG foi obtido a partir de dados coletados por 437 dias no período de 15 de junho de 1999 a 21 de agosto de 2000 através de uma estação metereológica automática (AWS, automatic weather station), instalada permanentemente no topo de uma torre de alumínio de 52 metros de altura na bacia de estudo, conforme a figura 3.

Figura 3. Estação meteorológica automática instalada na área de estudo.

Através dos dados coletados a cada 30 minutos (média de dados medidos a cada 30 segundos) pela estação AWS, obteve-se:

- Temperatura Máxima (Cº), média diária;

- Temperatura Mínima(Cº), média diária;

- Temperatura Média (Cº), média diária;

- Pressão de déficit de vapor (mbar), média diária;

- Precipitação (mm), somatória diária;

- Radiação solar incidente ondas curtas (KJ/m2), somatória diária;

- Radiação solar incidente ondas longas + curtas (KJ/m2), somatória diária;

- Velocidade do vento (m/s), média diária;

- Evapotranspiração Potencial (mm), somatória diária.

A expressão “evapotranspiração potencial (PET)” é definida como a evaporação que ocorre quando não há deficiência de umidade no solo. Quando o suprimento de água do solo disponível para as plantas for inferior ao exigido pelo conceito de PET a evaporação tende a diminuir, ou seja, sua taxa se torna inferior à taxa potencial, até que cesse totalmente no ponto de murcha permanente.

Calculou-se a evapotranspiração potencial através da equação empírica de Penman tal como sugerida por Ayra (1988).

#### 3. Solo

O material original dos solos encontrados na bacia do rio Cuieiras é composto pelos sedimentos terciários do Grupo Barreiras (Alter do Chão) que são, nesse caso, essencialmente constituídos de minerais resistentes a alteração, tais como caolinita, quartzo, óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio (Ranzani, 1980; Chauvel, 1982; Sombroek, 2000).

Chauvel et al. (1987) e Nobre (1989) estudaram solos da Amazônia Central detalhadamente e, apesar de tratarem-se de formações geológicas diferentes entre si, ambos observaram um forte gradiente vertical decrescente da atividade biológica para solos sob floresta densa, alta nos primeiros centímetros e se aproximando de um mínimo aos 40cm. Tamanha diferença parece estar ligada à redução de recursos em elementos nutritivos e sobretudo à diminuição progressiva da macroporosidade e portanto da aeração do solo.

A topografia é um importante fator na formação de solos sob clima tropical úmido. No caso da Amazônia Central, a formação de um sistema de solos sobre sedimentos da Formação Barreiras tem sido explicada pelo transporte dos elementos liberados pela superficie de degradação para as partes mais profundas do perfil (Chauvel et al.1987; Hodnett et al. 1997a e 1997b; Ferraz et al. 1998). As variações na topografia,  além de terem sido utilizadas para investigar a pedogênese, têm também sido alvo para estudos da distribuição da vegetação. Estes estudos mostram as alterações na cobertura vegetal em função das diferentes situações topográficas (platô, encosta e vale) em transectos (Chauvel et al.1987, Nobre 1989, Ferraz et al. 1998).

As áreas encharcadas apresentam solos arenosos coincidindo com os vales (Ranzani 1980; Bravard & Righi, 1989; Hodnett et al. 1997a; Tomasella, comun. Pessoal 2000); os solos encontrados nas superficies dos platôs são do tipo latossolos amarelos álicos, argilosos, sendo o estádio de referência sob floresta caracterizado pela presenca de um horizonte médio, poroso, fortemente microagregado, situado entre dois horizontes menos porosos (Chauvel, 1982; Bravard & Righi, 1989; Tomasella, comun. Pessoal 2000); na encosta encontra-se podzólico vermelho amarelo (Bravard & Righi, 1989; Hodnett et al. 1997a; Tomasella, comun. Pessoal 2000).

Em um estudo da distribuição dos solos ao logo de dois transectos instalados na microbacia do presente estudo, Ferraz et al. (1998) encontraram quatro diferentes tipos de solos: Latossolo Amarelo na superficie dos platôs, Podzólico Vemelho-Amarelo nas encostas e Arenossolos hidromórficos nos vales, a não ser em uma área específica no vale na qual encontrou-se um Podzol (os solos serão referidos pelo sistema de classificação USDA: oxisol, ultisol, entisol e podsol, respectivamente).

Assim, para as simulações, a microbacia foi dividida em quatro polígonos representando os quatro tipos de solo encontrados, conforme a figura 4.

Figura 4. Distribuição dos diferentes tipos de solo encontrados na microbacia de estudo.

Utilizando-se de dados detalhados sobre a textura dos quatro tipos de solo encontrados, derivou-se as Funções de Pedo Transferência (PTFs) ajustadas por Tomasella et al. (2000), baseadas na equação de retenção da água no solo introduzida por van Genuchten (1980). Obteve-se assim curvas de armazenamento de água no solo para 10 horizontes de solo; oxisol e ultisol sendo dividido em 3 horizontes e podsol e entisol em 2. O Anexo 1 apresenta os parâmetros das curvas de armazenamento de água no solo resultantes.

### 5. Vegetação

A cobertura vegetal da área de estudo foi caracterizada como floresta tropical úmida (Ducke & Black, 1954) e não apresenta vestígios de perturbação antrópica nos últimos 50 anos (Higuchi et al. 1998).

Infelizmente, não há estudos que contemplem as características físicas dos diferentes tipos vegetacionais encontrados na área. Assim, adotou-se apenas um tipo vegetacional para toda a microbacia e os parâmetros vegetacionais utilizados nas simulações foram retirados de literatura; há uma lista de valores e referências no Anexo 2.

##### V - Resultados e Discussão

1. Balanço Hídrico

O balanço hídrico obtido para 437 dias na microbacia de estudo, Estação Experimental de Silvicultura do INPA, encontra-se na Tabela 1; considerando-se 4 tipos de solo e um tipo vegetacional.

| Precipitação | 3122 mm |  | 7.14 mm/dia |
| --- | --- | --- | --- |
| Interceptação | 429.80 mm | 13.7% | 0.98 mm/dia |
| Evaporação pelo solo | 70.76 mm | 2.26% | 0.16 mm/dia |
| Transpiração | 1062.53 mm | 34 % | 2.43 mm/dia |
| Evapotranspiração | 1525.95 mm | 48.9% | 3.50 mm/dia |

Tabela 1. Balanço hídrico simulado, microbacia na Amazônia Central.

A Tabela 2 compara os resultados percentuais com outros estudos hidrológicos na Amazônia Central.

|  | ###### Interceptação | Transpiração |
| --- | --- | --- |
| Bacia Modelo1 | 25.6% | 48.5% |
| Barro Branco2 | 11.3% | 56.3% |
| Simulação c/ o TOPOG3 | 13.7% | 34 % |

Tabela 2. Resultados de estudos hidrológicos na Amazônia Central.

1 Franken & Leopoldo (1984) - Estação Experimental de Silvicultura do INPA

2 Leopoldo et al. (1995) - Reserva Ducke

3 Este estudo (2000) - Estação Experimental de Silvicultura do INPA

A simulação das perdas por interceptação encontra-se próxima a resultados obtidos por medições diretas em outros estudos realizados na Amazônia Central. Shuttleworth (1988), entretanto, estudando os processos de perdas por evaporaçao na reserva Ducke, aponta que a perda média por interceptaçao está por volta de 10%, sugerindo que os resultados obtidos neste estudo podem estar superestimados. Além disso, os dados comparativos mostrados na Tabela 2 mostram que a estimativa de transpiração pela floresta foi menor do que a esperada.  Chama-se a atenção para a dificuldade de encontrar valores confiáveis para determinados parâmetros vegetacionais. Muitos deles (e.g. condutância estomatal) dependem do comportamento fisiológico das plantas e estão sujeitos a maior variabilidade do que os demais parâmetros utilizados em modelagem (Dolman et al., 1991). O albedo médio da floresta tropical úmida amazônica, por sua vez, mostra uma variação sazonal bem definida, que não ocorre devido aos efeitos de variações do ângulo de elevação solar ou as variações de nebulosidade, mas está correlacionado com a umidade do solo - variações associadas com o índice de área foliar (Fisch et al., 1998). Entretanto, o índice de área foliar, uma importante característica da vegetação também para o entendimento de processos no subosque, é difícil de ser obtido diretamente e medidas indiretas podem oferecer grande margem de erro (McWilliam et al., 1993).

Dawes et al. (1997) testaram a sensibilidade do modelo TOPOG aos parâmetros vegetacionais e encontraram que a transpiração pela vegetação é sensível à taxa máxima de assimilação de carbono e à inclinação da curva que relaciona o deficit de saturação de vapor com a condutância do dossel.

Assim, discute-se a validade das simulações deste estudo, considerando-se ainda que os valores de parâmetros vegetacionais utilizados representam toda a cobertura vegetal da microbacia sem considerar-se variabilidades entre espécies, diárias ou sazonais.

2. Armazenamento de água no solo

As variações do armazenamento de água no solo ao longo do período de simulações, para situações no platô, encosta e vale, e sua correlação com a distribuição das chuvas, encontram-se no Gráfico 1.

Gráfico 1. Variações do armazenamento de água no solo e distribuição de chuvas ao longo de 437 dias.

O Gráfico 1 mostra que as variações de armazenamento de água no solo foram praticamente idênticas no platô, encosta e vale. As diferenças aparecem em valores absolutos de armazenamento.

O vale, apesar de encontrar-se constantemente encharcado, possui o menor valor de armazenamento. Isso se deve ao fato de o solo arenoso lá encontrado permitir uma quantidade de água de aproximadamente 36% do volume quando totalmente saturado. Já os solos profundos encontrados no platô (oxisol) e na encosta (ultisol), quando muito úmidos, podem armazenar de 55-60% de água mesmo se não completamente saturados (Hodnett, M., 2000, comun. pessoal).

Hodnett et al. (1997a) compararam o armazenamento de água pelo solo e o comportamento da água subsuperficial (em uma sequência catenária) entre platô, encosta e vale por um período de 3 anos em uma floresta adjacente a Fazenda Dimona (pasto), distando aproximadamente 30 Km da área deste estudo – também sedimentos inconsolidados da formação Terciária Barreiras. O armazenamento da água no solo medido utilizando-se sonda de neutrons mostrou variações na camada de 0-1 m no platô e na encosta praticamente idênticas, independentemente da estação do ano, assim como neste estudo; indicando que, se há algum escoamento superficial, não irá implicar em diferenças no armazenamento. A quantidade de água disponível para evaporação é normalmente controlada pela precipitação, componentes de evaporação e propriedades do solo; entretanto, no vale, há contribuição adicional lateral pela água subterrânea (Hodnett et al., 1997a).

Hodnett et al. (1997b), em seu estudo adjacente à Fazenda Dimona, estudaram detalhadamente os processos hidrológicos subsuperficiais e sua importância na geração de escoamento direto. No início da estação úmida, o afloramento do lençol freático na planície de inundação está normalmente a 0.8m de profundidade ou menos, respondendo à cheia local e verticalmente. Uma vez repleta a capacidade de armazenamento de água nas áreas de platô e encosta (retiradas pela cobertura florestal durante a estação seca), o processo de drenagem profunda começa a preencher o gradiente de água subterrânea para o vale, aumentando o nível d’água no vale. Ao final da estaçao úmida, o afloramento do lençol freático no vale pode aumentar, ou permanecer no mesmo nível, por um período de dez dias ou mais sem chuvas, indicando um processo de transmissão tardia de repleção de água pela zona profunda não saturada.

Chama-se a atenção para o fato de que os resultados referentes ao comportamento do armazenamento de água no vale não mostrarem o efeito do lençol freático superficial.

Dessa forma, os resultados dessas simulações apontam a necessidade de modelar também os processos que governam o comportamento da água subterrânea e os processos hidrológicos subsuperficiais como um todo na microbacia de estudo na Amazônia Central.

O fato de os parâmetros hidráulicos do solo serem baseados em dados de literatura e não em medições diretas no campo pode tornar as simulações menos confiáveis. Dawes et al. (1997) e Tomasella et al. (2000) chamam a atenção para o profundo impacto que tais parâmetros têm em simulações por modelagem hidrológica. No Brasil, estudos detalhados de hidrologia do solo foram conduzidos em escala muito limitada, restringindo simulacões hidrológicas acuradas. É importante lembrar que as PTFs (Funções de Pedo Transferência) utilizadas para a obtenção desses parâmetros neste estudo são baseadas em dados levantados em grande escala.

Vertessy & Elsenbeer (1999) aplicaram a modelagem hidrológica com o TOPOG em “La Cuenca”, uma microbacia de 0.75 ha coberta por floresta tropical no Peru, avaliando a performance do modelo resultante através da comparação entre vazão observada e estimada e ocorrência de padrões espacio-temporais do escoamento superficial (runoff) ao longo da microbacia. O modelo, de forma geral, previu satisfatoriamente a quantidade de escoamento superficial mas não se saiu bem nas estimativas de máxima descarga e superestimou o tempo decorrido entre o começo da chuva e a máxima descarga. Os autores sugerem que o desempenho do modelo pode ser melhorado se um componente que simule o comportamento da água subsuperfical for acrescentado.

##### VI - Instrumentação

A instrumentação será realizada para a determinação, com alta precisão temporal, de descarga, precipitação, evaporação, interceptação, armazenamento de agua do solo, fuga de água subterrânea e transporte de sedimentos e nutrientes.

No contexto do LBA, além da microbacia do presente estudo, outras microbacias florestadas e também áreas desmatadas cujo uso da terra atual é para pastagem serão instrumentadas. Os dados coletados serão utilizados para melhorar a capacidade de modelos hidrometereológicos em avaliar a resposta do escoamento do rio Amazonas e de seus tributários às mudanças de clima e de uso da terra.

Os dados levantados em literatura e os resultados das simulações feitas pelo TOPOG sugerem o seguinte delienamento experimental:

1. Descarga superficial: medir-se-á o nível, largura e velocidade do curso d’água na veretente da microbacia para o cálculo da vazão. Para a medicao da velocidade serao necessarios três ou quatro traves para compor um sistema “doppler”, cujo funcionamento está relacionado com a presença de sedimentos na água. As traves devem ser posicionadas de forma a abrager a largura máxima do curso d’água observada em estaçao de cheias (algo em torno de 15 metros). A mediçao do nível d’água, por sua vez, se dará através de equipamento relacionado com a condutividade elétrica da água.

2. Fuga da água subterrânea: medir-se-á o gradiente de água subterrânea através de dois sensores Orphimedes com gravaçao automática de dados (loggers) no vale e um no platô; e a permeabilidade do solo no vale através de medidas em profundidade. Piezômetros adicionais serão colocados ao longo do vale.

3. Transporte de sedimentos e nutrientes: serão coletadas amostras periódicas de água em condiçoes de escoamento base na vertente. Amostradores automáticos durante tempestades deverão também ser instalados devido à possibilidade de as concentrações se alterem significativamente nessas condições.

Há fortes evidências de que a comum prática de converter extensas áreas cobertas por florestas para uso na agricultura e pecuária leva, a longo prazo, à diminuição da produção de água (Bruijnzeel, 1996).

Isso torna-se ainda mais alarmante na Amazônia, uma região dotada de abundância de água e que se constitui no maior sistema fluvial do mundo, com áreas de várzea periodicamente inundadas. As mudanças de usos da terra resultarão em significativas alterações no movimento de água, no transporte de sedimentos e na química dos sistemas fluivais da região.

VII - Conclusões

Utilizou-se o programa TOPOG de modelagem para realizar a simulação dos processos hidrológicos ocorrentes em uma microbacia de 503.22 ha, coberta por floresta tropical úmida e localizada na Amazônia Central. Os resultados estimados para o balanço hídrico foram satisfatórios; porém,  pouco confiáveis devido principalmente aa incerteza relacionada aos parâmetros vegetacionais adotados. A análise do comportamento do armazenamento da água pelo solo indica a necessidade de complementar o modelo com um componente que simule também os processos hidrológicos subsuperficiais. Foi possível apresentar uma sugestão de delineamento experimental na área de estudo.

VIII - Referências Bibliográficas:

ASHBY, M. 1999. Modelling the water and energy balances of Amazonian rainforest and pasture using Anglo-Brazilian amazonian climate observation study data. Agricultural and forest meteorology 94: 79-101.

ARTAXO NETO, P.; ORSINI, C.Q.; BOUÉRES, L.C.; LESLIE, A. 1982. Aspectos estruturais do aerossol atmosférico da Bacia Amazônica. Supl. Acta Amazonica 12(3):39-46.

AYRA, S.P.S. 1988. Introduction to micrometeorology. Academic Press Inc. 305p. p. 183-195.

BRAVARD, S. & RIGHI, D. 1989. Geochemical differences in an Oxisol-Spodosol Toposequence of Amazonia, Brazil. Geoderma, 44: 29-42.

BRUIJNZEEL, L.A. 1990. Hydrology of moist tropical forests and effects of conversion: a state of knowledge review. Unesco International Hydrological Programme. Paris. 224p.

BRUIJNZEEL, L.A. 1996. Predicting the hydrological impacts of land cover transformation in the humid tropics: the need for integrated research. In: Amazonian Deforestation and Climate. John Wiley & Sons Ltd. p. 15-55.

CHAUVEL, A. 1982. Os latossolos amarelos, álicos, argilosos dentro dos ecossistemas das baciaas experimentaos do INPA  e da regiao vizinha. Supl. Acta Amazonica 12(3): 47-60.

CHAUVEL, A.; LUCAS, Y.; BOULET, R. 1987. On the genesis of the soil mantle of the region of Manaus, Central Amazonia, Brazil. Geoderma, 48: 151-162.

CLARKE, R.T. 1986. The interception process in tropical rain forests: a literature review and critique. Acta amazonica, 16/17:225-238.

DAWES, W.R.; ZHANG, L.; HATTON, T.J.; REECE, P.H.; BEALE, G.T.H.; PACKER, I. 1997. Evaluation of a distributed parameter ecohydrological model (TOPOG_IRM) on a small cropping rotation catchment. Journal of Hydrology 191: 64-86.

DOLMAN, A.J.; GASH, J.H.C.; ROBERTS, J.; SHUTTLEWORTH, W.J. 1991. Stomatal and surface conductance of tropical rainforest. Agricultural and Forest Meteorology, 54: 303-318. Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam.

DUCKE, A.; BLACK, G.A. 1954. Notas sobre a fitogeografa da Amazônia brasileira. Bol. Téc. Inst. Agron. do Norte, 29: 3-48.

FERRAZ, J.; OHTA, S.; SALES, P.C. 1998. Distribuição dos solos ao longo de dois transectos em floresta primária ao norte de Manaus (AM). In: HIGUCHI, N. CAMPOS, M.A.A.; SAMPAIO, P.T.B.; SANTOS, J. Pesquisas florestais para a conservação da floresta e reabilitação de áreas degradadas da Amazonia - Manaus. INPA. p. 111-143.

FISCH,G.; MARENGO, J.A.; NOBRE, A.C. 1998. Uma revisão geral sobre o clima da Amazônia. Acta Amazonica 28(2): 101-126.

FRANKEN, W.; LEOPOLDO, P.R.; MATSUI, E.; RIBEIRO, M.N.G. 1982. Interceptação das precipitações em floresta amazônica de terra firme. Supl. Acta Amazonica 12(3): 15-22.

FRANKEN, W. & LEOPOLDO, P.R. 1986/87. Relações entre fluxos de água subterrânea e superficial em bacia hidrográfica caracterizada por cobertura florestal amazônica. 16/17. pg. 253-262.

FRANKEN, W. & LEOPOLDO. 1984. Hydrology of catchment areas of Central-Amazonian forest streams. In : Sioli, H. (ed.) The Amazon. Limnology and landscape ecology of a mighty tropical river and its basin. Dr. W. Junk Publishers. p. 501-519.

FUJIEDA, M.; KUDOH, T.; CICCO, V.; CALVARCHO, J.L. 1997. Hydrological processes at two subtropical forest catchments: the Serra do Mar, São Paulo, Brazil. Journal of Hydrology 196: 26-46

GASH, J.H.C.; NOBRE,C.A.; ROBERTS, J.M.; VICTORIA, R.L. 1996. An overview of ABRACOS. In: Amazonian Deforestation and Climate. John Wiley & Sons Ltd. p. 1-14.

van GENUCHTEN, M.T. 1980. A closed form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Soil Science Society of America Journal, 44:89-105.

GIS by ESRI. 1996. Underestanding GIS – The ARC/INFO Method. Environmental Syatems Research Institute, Inc.346 p.

HEKMAN, J.P. 1997. Linux in a nutshell. O’Reilly & Associates, Inc. 424p.

HIGUCHI, N.; SANTOS, J.; VIEIRA, G.; RIBEIRO, R.J.; SAKURAI, S.; ISHIZUKA, M.; SAKAI, T.; TNAKA, N.; SAITO, S. 1998. Análise estrutural da floresta primária da bacia do rio Cuieiras, ZF-2, Manaus/AM, Brasil. In: Pesquisas Florestais para a Conservação da floresta e reabilitação de áreas degradadas da Amazônia. HIGUCHI, N. CAMPOS, M.A.A.; SAMPAIO, P.T.B.; SANTOS, J. p. 53-83.

HODNETT, M.G.; VENDRAME, I.; MARQUES FILHO, A.O.; OYAMA, M.D.; TOMASELLA, J. 1997a. Soil water storage and groundwater behaviour in a catenary sequence beneath forest in Central Amazonia: I. Comparisons between plateau, slope and valley floor. Hydrology and Earth System Sciences, 1(2): 265-277.

HODNETT, M.G.; VENDRAME, I.; MARQUES FILHO, A.O.; OYAMA, M.D.; TOMASELLA, J. 1997b. Soil water storage and groundwater behaviour in a catenary sequence beneath forest in Central Amazonia: II. Floodplain water table behaviour and implications for streamflow generation. Hydrology and Earth System Sciences, 1(2): 265-277.

KOUSKY, V.; KAGANO, M.T. 1981. A  climatological study of the tropospheric circulation over the Amazon region. Acta Amazonica 11(4): 743-758.

LEAN, J.; BUNTON, C.B.; NOBRE, C.A.; ROWNTREE, P.R. 1996. The simulated impact of amazonian deforestation on climate using measured ABRACOS vegetation characteristics. In: Amazonian Deforestation and Climate. GASH, J.H.C.; NOBRE,C.A.; ROBERTS, J.M.; VICTORIA, R.L.  John Wiley & Sons Ltd. p. 549-576..

LEOPOLDO, P.R.; FRANKEN, W.; MATSUI, E.; SALATI, E. 1982. Estimativa de evapotranspiração de floresta amazônica de terra firme. Supl. Acta Amazonica 12(3): p. 23-28.

LEOPOLDO, P.R.; MATSUI, E.; SALATI, E.; FRANKEN, W.; RIBEIRO, M.N.G. 1982. Composição isotópica da água de chuva e da água do solo em floresta amazônica do tipo terra firme, região de Manaus. Supl. Acta Amazonica 12(3): 7-13.

LEOPOLDO, P.R.; FRANKEN, W.; VILLA NOVA, N.A. 1994. Real evapotranspiration and transpiration through a tropical rain forest in central Amazonia as esimated by the water balance method. Forest Ecology and Management 73. p. 185-195.

LESACK, L.F.W. 1993. Water balance and hydrologic characteristics of a Rain Forest Catchment in the central amazon basin. Water Resoucers Research, vol. 29, no 3. P. 759-773.

MARQUES, J.; SANTOS, J.M.; SALATI, E. 1978. Considerações sobre os ventos na Região Amazônica. Acta Amazonica 8(1):110-113.

MARQUES, J.; SALATI, E.; SANTOS, J.M. 1980. A divergência do campo de fluxo de vapor d’água e as chuvas na região Amazônica. Acta Amazonica 10(1): 133-140.

MARQUES FILHO, A.O.; RIBEIRO, M.N.G.; SANTOS, H.M.; SANTOS, J.M. 1981. Estudos climatológicos da reserva florestal Ducke – Manaus- AM. Acta Amazonica 11(4): 759-768.

MARQUES FILHO, A.O.; RIBEIRO, M.N.G.; SANTOS, H.M.; SANTOS, J.M.; SALATI, E. 1982. Simulação de escoamento superficial em bacias representativas na Amazônia. Supl. Acta Amazonica 12(3): 29-37.

MARQUES FILHO, A.O.; RIBEIRO, M.N.G.; FATTORI, A.P.; FISCH, G.F.; JANUÁRIO, M. 1986. Evaporação potencial de florestas. Acta Amazonica 16/17:277-292.

MARQUES FILHO, A.; RIBEIRO, M.N.G. 1986. Evaporação do tanque classe A e sua relação com parâmetros climáticos. Acta Amazonica, 16/17:263-276.

McWILLIAM, J.M.; ROBERTS, J.M.; CABRAL, M.R.; LEITÃO, M.V.B.R.; COSTA, A.C.L.; MAITELLI, G.T.; ZAMPARONI, C.A.G.P. 1993. Leaf area index and above-ground biomass of terra firme rain forest and adjacent clearings in Amazonia. Functional Ecology 7: 310-317.

NOBRE, A.D. 1989. Relação entre matéria orgânica e mineral de uma topossequência Latossol-Podzol e a cobertura de floresta tropical úmida na bacia do rio Curiaú, Amazônia Central. Tese de Mestrado, INPA, Manaus/AM.100p.

NORTCLIFF, S. & THORNES, J.B. 1978. Water caution movement in a tropical rainforest environment. Acta Amazonica 8(2): 245-258.

NORTCLIFF, S. & THORNES, J.B. 1981. Seasonal variations in the hydrology of a small forested catcthment near Manaus, Amazonas, and the implications for its management. Tropical Agricultural Hydrology. p. 37-57.

O’LOUGHLIN, E.M. 1986. Prediction of surface saturation zones in natural catchments by topographic analysis. Wat. Resour. Res., 22: 794-804.

O’LOUGHLIN, E.M.; SHORT, D.L.; DAWES, W.R. 1989. Modelling the hydrologic response of catchments to land use change. Institute of Engineers in Australia National Conference Publication, 89/19: 335-340.

PETERSEN, R. 1996. Linux: The Complete Reference. McGraw-Hill, Inc. 840p.

RADAMBRASIL, 1978. Departamento Nacional de Produção Mineral. Projeto RADAMBRASIL, Folha SA. 20 Manaus – Levantamento de recursos naturais, 18. DNPM, Rio de Janeiro – RJ.

RANZANI, G. 1980. Identificação e caracterização de alguns solos da Estação Experimental de Silvicultura Tropical do INPA. Acta Amazonica, 10 (1): 7-41.

RIBEIRO. J.E.L.S.; HOPKINS, M.J.G.; VICENTINI, A.; SOTHERS, C.A.; COSTA, M.A.; BRITO, J.; SOUZA, M.A.D.; MARTINS, L.H.P.; LOHMANN, L.G.; ASSUNÇÃO, P.A.C.L.; PEREIRA, E.C.; SILVA, C.F.; MESQUITA, M.R.; PROCÓPIO, L.C. 1999. Flora da Reserva Ducke: Guia de identificação das plantas vasculares de uma floresta de terra-firme na Amazônia Central. Manaus, INPA. p. 2-13.

RIBEIRO, M.N.G. 1978. Aspectos climatológicos de Manaus. Acta Amazonica 6(2): 229-233.

ROBERTS, J., CABRAL, O.M.R. E DE AGUIAR, L.F. 1990. Stomatal and boundary layer conductances in an Amazonian terra firme rainforest. Journal of Applied Ecology 27: 336-353.

SA, T.D., COSTA, J.P.R.; ROBERTS, J.M.1996. Forest and pasture conductances in southern Para, Amazonia. In: Amazonian Deforestation and Climate. GASH, J.H.C.; NOBRE,C.A.; ROBERTS, J.M.; VICTORIA, R.L.  John Wiley & Sons Ltd. p. 241-263.

SHELLEKENS, J. 2000. Hydrological processes in a humid tropical rain forest: a combined experimental and modelling approach. Doctoral Thesis Vrije Uniersiteit Amsterdam. 158 p.

SHUTTLEWORTH, W.J. 1988. Evaporation from Amazonian rainforest. Proc. R. Soc. Lond. B 233: 321-346.

SCHUBART, H.O.R.. 1982. Bacia Modelo: caracterização ecológica de uma bacia hidrográfica experimental na Amazônia Central. Acta Amazonica – vol. 12 (3): Suplemento. 114p.

SOMBROEK, W. 2000. Amazon landforms and soils in relation to biological diversity. Acta Amazonica, 30(1): 81-100.

TALBOTT, S. 1990. Managing projects with Make. O’Reilly & Associates, Inc. 77p.

TOMASELLA, J & HODNETT, M. 1996. Soil hydraulic properties and vab Genuchten parameters for an oxisol under pasture in Central Amazonia. In: Amazonian Deforestation and Climate. GASH, J.H.C.; NOBRE,C.A.; ROBERTS, J.M.; VICTORIA, R.L.  John Wiley & Sons Ltd. p. 101-124.

TOMASELLA, J.; HODNETT, M.; ROSSATO, L. 2000. Pedotransfer functions for the estimation of soil water retention in brazilian soils. Soil Science Society of America Journal. Vol. 64:327-338.

UBARANA, V.N. 1996. Observations and modelling of rainfall interception at two experimental sites in Amazonia. In: Amazonian Deforestation and Climate. GASH, J.H.C.; NOBRE,C.A.; ROBERTS, J.M.; VICTORIA, R.L.  John Wiley & Sons Ltd. p. 151-173.

VERTESSY, R.A. & ELSENBEER, H. 1999. Distributed modeling storm flow generation in an Amazonian rain forest catchment: Effects of model parameterization. Water Resoucers Research, vol. 35, nº 7 , p. 2173-2187.

VILLA NOVA, N.A.; SALATI, E.; MATSUI, E. 1978. Estimativa da evapotranspiração na Bacia Amazônica. Acta Amazonica 6(2):215-228.

WATERLOO, M.J. 1994. Water and Nutrient Dynamics of Pinus caribaea plantation forests on former grassland soils in SW Viti Levu, Fiji. PhD. dissertation. Vrije Universiteit van Amsterdam. 478 p.

Anexo 1. Parâmetros de características físicas do solo.

Equação de retenção da água no solo  (vanGenuchten, 1980)

  = r    +            s - r

[1+ ()n]m

 = quantidade de água no solo (cm3/cm3)

r = quantidade residual de água no solo

s = quantidade saturada de água no solo

 (kPa –1), m e n são parâmetros derivados pelo ajuste da equação acima por dados

|  | Ks | alfa | n | m | theta s | theta r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m/d |  |  |  | 100 cm3 cm-3 |  |
| oxisol 0-30 cm | 4.300 | 0.56990 | 1.48560 | 0.326871 | 0.61990 | 0.25010 |
| oxisol 30-90 cm | 2.851 | 0.95440 | 1.37900 | 0.274837 | 0.63370 | 0.28190 |
| oxisol 90-200 cm | 0.914 | 0.31940 | 1.36350 | 0.266593 | 0.60200 | 0.25720 |
| ultisol 0-30 cm | 14.228 | 0.65110 | 2.29630 | 0.564517 | 0.60760 | 0.23450 |
| ultisol 30-90 cm | 3.212 | 0.89650 | 1.61120 | 0.379345 | 0.55650 | 0.25480 |
| ultisol 90-200 cm | 12.156 | 0.43070 | 1.85960 | 0.462250 | 0.61120 | 0.21750 |
| podsol 0-20 cm | 4.511 | 1.78724 | 1.52487 | 0.344207 | 0.47555 | 0.15348 |
| podsol 20-120 cm | 1.816 | 1.92603 | 1.70850 | 0.414691 | 0.40445 | 0.15895 |
| entisol 0-20 cm | 3.200 | 1.55669 | 1.66084 | 0.397895 | 0.44547 | 0.16092 |
| entisol 20-120 cm | 1.883 | 1.89057 | 1.67069 | 0.401443 | 0.41013 | 0.16009 |

Anexo 2. Parâmetros característicos da vegetacão.

| Variável | # Valor | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Albedo do dossel | 0.13 | Fisch et al. 1998 |
| Albedo do solo | 0.20 |  |
| Coeficiente de interceptação do dossel | 0.0004 m/lai/d | Ubarana 1996 |
| Coeficiente de extinção de luz pelo dossel | -0.52 | Manzi 2000 |
| Parâmetros para o modelo de Gash para interceptação pelo dossel. |  | Ubarana 1996 |
| Condutância máxima do dossel | 0.0020 m/s | Dolman et al. 1991 |
| Inclinação da curva que relaciona deficit de saturação de vapor com a condutância do dossel | 0.00130 | Dolman et al. 1991 |
| Disponibilidade máxima de potencial da água no solo para a planta | -100 m | Dolman et al. 1991 |
| Profundidade de raízes | 4.0 m | Roberts 2000 |
| Resistência aerodinâmica do dossel | 10 s/m | Waterloo 1994 |
| Resistência aerodinâmica da superfície do solo | 100 s/m | Waterloo 1994 |
| Índice de área foliar | 5.7 m2/ m2 | McWilliam et al. 1993 |